Bau - und Leistungsbeschreibung

Neubau

Zell am See

3 – Wohnungen

Tulpengasse 6a, Zell am See

WAND- / DECKENAUFBAUTEN:

Außenwände:

Wandaufbau von außen nach innen:

- 2 mm	Kunstharzputz/Holzschalung/Natursteinfassade

- 3 mm	Bewehrungsgrund mit Textilglasgewebe

- 60 mm 	Holzfaserplatte

- 15 mm	OSB-Platte nur im Sockelbereich

- 160 mm	Konstruktionsholz – dazwischen 160 mm Steinwolle

- 18 mm	OSB-Platte verklebt

- 40 mm 	Lattung dazwischen Luftschicht (Installationsebene)

- 15 mm OSB-Platte

- 12,5 mm Gipskartonplatte

Wärmeschutz der Außenwand mit 6 cm Vollwärmeschutz Wandstärke 32,55 cm.

Innenwände im Erd- und Obergeschoß tragend/nicht tragend

Wandaufbau:

- 12,5 mm 	Gipskartonplatten

- 15 mm		OSB-Platte

- 100 mm   	Konstruktionsholz bei nicht tragenden – 
 			dazwischen Steinwolle

- (160 mm 		Konstruktionsholz bei Tragenden – dazwischen Steinwolle)

- 15 mm OSB-Platte

- 12,5 mm Gipskartonplatte

Alle Innenwände lt. Plan.

Außenputz Erdgeschoss

System Erdgeschoss Vollwärmeschutz, 6 cm Dämmplatten und Glasfasergewebematten vollflächig eingespachtelt und mit Edelputz versehen. (einfärbig), sowie teilweise Natursteinfassade verklebt, genetzt und gedübelt

Fassade Obergeschoss

Holzschalung/ wie Muster bei unserem Projekt in Rauris

Deckenkonstruktion

Die Dachkonstruktion wird als Satteldach ausgeführt. Die Dachkonstruktion ist für die statischen Erfordernisse berechnet.

Konstruktionsausbau von oben nach unten:

Alpendachstein

Dachlattung 40/50

Konterlattung 50/80

Dachschalungsbahn

Rauschalung 2,5 cm

Sparren 24 cm inklusive Dämmung

Lattung 50/80

Dampfbremse

Streuschalung 2,5 cm

Gipskartonplatte 1,25 cm

Spenglerarbeiten

Spenglerarbeiten beinhalten sämtliche erforderlichen Dachrinnen, Fallrohre bis 30 cm unter Bodenplatte in Anthrazit bzw. lt. Baubescheid

Bodenplatte

Herstellen einer Bodenplatte inkl. Grabarbeiten und Abdichtungen.

(Dimensionierung lt. Statik)

Die Ausführungsvariante obliegt dem Bauträger.

Feuchtigkeitsabdichtung im Außenwandbereich.

Balkonaufbau im Obergeschoss

Von oben nach unten

Lärche

Distanzhölzer

Polsterhölzer

FENSTER UND TÜREN

Fenster- und Außentüren

Kunststoff- Alufenster, 70mm Bautiefe, innen weiß, außen anthrazit, mit Dreh-Kipp-Beschlag ohne Sprossen und ohne Läden. (U-Wert 1,1 W/m²K), Bauanschluss RAL-Montage

Fensterbänke außen aus Aluminium anthrazit

Fensterbänke innen Naturstein

Hauseingangstüren

Stahl- /Alu- Haustüre mit flächenbündiger Türblattansicht mit Glasausschnitt Satinatoverglasung und 5-fach Verriegelung, Edelstahldrücker innen und außen

Innentüren

Innentüren mit Stock und Verkleidung in weiß matt inkl. Drücker

ESTRICHARBEITEN

Auf die vorgesehene Deckenkonstruktion (Stahlbeton) wird die Bodenkonstruktion wie folgt verlegt:

Fußbodenkonstruktion im Erdgeschoß

Aufbau unten nach oben:

- 90 mm			Ausgleichsschüttung

- Baupapier

- 30 mm			Mineralwollplatten als Wärmedämmung

- PE-Folie

- 70 mm			Zementestrich schwimmend verlegt

- 10 mm			Bodenbelag (Holz-Parkett bzw. Naturstein)

Gesamtstärke beträgt ca. 20 cm.

Fußbodenkonstruktion im Obergeschoß

Aufbau unten nach oben:

- 90 mm			Ausgleichsschüttung

- Baupapier

- 30 mm			Trittschalldämmplatten als Schalldämmung

- PE-Folie

- 70 mm			Zementestrich schwimmend verlegt

- 10 mm			Bodenbelag (Holz-Parkett bzw. Naturstein)

Gesamtstärke beträgt ca. 20 cm.

BODENLEGEARBEITEN

Parkettboden

Liefern und parallel zur Wand verlegen sowie zuschneiden und montieren der Sockelleisten. Parkettboden in Eiche rustikal laut Muster auf verlege fertigem Untergrund.

FLIESENLEGERARBEITEN

Fliesen:						Boden: Rauriser Naturstein

Wand: Rauriser Naturstein

Wandfliesen im Bad				bis ca. 2,10 hoch

Wandfliesen im WC					1,50 m hoch

Bodenfliesen im WC, Flur und HWR:		Raursier Naturstein; inkl. Sockelleisten

ELEKTROARBEITEN

Elektroverkabelung pro Wohneinheit

Verlegung der Kabel für Licht-, Schuko- und Geräteauslässe in den Wänden und Decken, inkl. Schalter und Steckdosen.

Eingang:				1 Stk. Lichtauslass

1 Stk. Ausschalter

1 Stk. Klingeltaster 230V

Flur:					1 Stk. Lichtauslass

1 Stk. Wechselschalter

2 Stk. Taster

2 Stk. Schukostelle 1-fach

WC:					1 Stk. Lichtauslass

1 Stk. Ausschalter

1 Stk. Ventilator bei Bedarf

Bad:					2 Stk. Lichtauslass

2 Stk. Ausschalter

2 Stk. Schukostellen FR mit Deckel 1-fach

1 Stk. Ventilator bei Bedarf

HWR:					1 Stk. Lichtauslass

1 Stk. Ausschalter

Küche:				2 Stk. Lichtauslass

1 Stk. Ausschalter

4 Stk. Schukodosen 2-fach

1 Auslass für Kühlschrank

1 Auslass für E-Herd

1 Auslass für Geschirrspüler

1 Auslass für Mikrowellenherd

Essplatz:				1 Stk. Lichtauslass

1 Stk. Ausschalter

2 Stk. Schukostelle 2-fach

Wohnzimmer/Meeting/Büro:	1 Stk. Lichtauslass

1 Stk. Ausschalter

2 Stk. Schukodosen 1-fach

4 Stk. Schukodosen 3-fach

1 Stk. Auslass für Antenne (Leerverrohrung)

1 Stk. Auslass für Telefon / Internet (Leerverrohrung)

Terrasse/Balkon:			3 Stk. Lichtauslass

3 Stk. Ein-/Ausschalter

3 Stk. Schukodosen FR mit Deckel 1-fach

pro Zimmer:				1 Stk. Lichtauslass

1 Stk. Ausschalter

2 Stk. Schukodosen 2-fach

3 Stk. Schukodosen 3-fach

1 Stk. Auslass für Antenne (Leerrohrverrohrung)

1 Stk. Auslass für Telefon / Internet (Leerverrohrung)

Außenanlage:			2 Stk. Starkstromanschlüsse für E-Ladestation

1 Stk. Leerverrohrung für Einfahrtstor

Brandmelder lt. NORM

SANITÄR-INSTALLATIONSARBEITEN

Sanitäre Rohinstallationen pro Wohneinheit

Abflußsteigstrang bestehend aus:

Abflußleitung samt allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken sämtliches Klein- Dicht- und Befestigungsmaterial, Steigstrang von Bodenplattenunterkante bis Überdach

Abflussleitung der Küche bestehend aus:

Abflussleitung samt allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken

sämtliches Klein- Dicht- und Befestigungsmaterial, Abflussleitung von Bodenplattenunterkante bis Küche EG (ohne Entlüftung)

Kalt- und Warmwassersteigstrang bestehend aus:

Rohrleitung mit Form- und Verbindungsstücken aus hochwertigem Alu-Kunststoff-Verbundrohr.

Unterputzisolierung der gesamten Rohrleitungen, sämtliches Klein- Dicht- und Befestigungsmaterial,

Sanitäre Rohinstallationen Zu- und Abflussrohrleitungen lt. Plan für:

Wand-WC (mit UP-Spülkasten für Leichtbauweise)

Anschluss für Waschmaschine

Anschluss für Dusche bzw. Badewanne

Küchenanschluss

Waschbecken (Einzelbecken)

2 Stk. Aussenwasserhähne

Sanitäre Einrichtungsgegenstände lt. Plan

weiß; Armaturenoberfläche: Chrom

3 x Duschtasse 90 cm x 90 cm mit Montage

Ab- und Überlaufgarnitur verchromt, Aufputz Einhebelmischer verchromt, Brausegarnitur mit Handbrause verchromt, Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial oder

1 x Standard Badewanne 170 cm lang, 70 cm breit, Ab- und Überlaufgarnitur verchromt, Aufputz Einhebelmischer verchromt, Brausegarnitur mit Handbrause verchromt, 
Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial

7 x Waschbecken mit Montage

(3 kleines Waschbecken für WC, 4 Waschbecken für Bad)

Waschbecken 65 cm weiß, Befestigungsgarnitur, Einhebelmischer verchromt, Siphon und Eckventile verchromt, Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial

5 x Wand WC-Anlage mit Montage

Wand WC-Tiefspüler weiß, Betätigungsplatte weiß, Sitzbrett weiß mit Deckel, Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial

HEIZUNG

Luftwärmepumpe

Fußbodenheizung

Fachgerechte Lieferung und Montage einer Fußbodenheizung

Inbetriebnahme, Einschulung und Übergabe

MALERARBEITEN

Spachteln, Malen

Wände und Decken werden bandagiert, gespachtelt und mit Innendispersionsanstrich weiß gestrichen.

SONSTIGES

- Einreichplanung durch den Auftragnehmer

- Konstruktive Angaben:

Beim gegenständlichen Bauobjekt handelt es sich um ein Holzriegel-Bauwerk.

- Ver- und Entsorgungseinrichtungen:

Wasserversorgung: Anschluss an die zentrale Wasserversorgung der Stadtgemeinde Zell am See

Abwasserbeseitigung ist gesichert durch die Kanalisation der Stadtgemeinde Zell am See

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser: Versickerung auf Eigengrund.

Müll- und Abfallbeseitigung durch die Stadtgemeinde Zell am See

Stromversorgung durch die Salzburg AG

- Außenanlagen:

Die Außenanlagen werden eingesät. Die Verkehrsflächen werden gepflastert (20 cm x 20 cm Sickersteine, Stärke 6 cm). Terrassen werden mit Rauriser Naturstein belegt.